
[image: image1.jpg]] IR NIEE R A E]

HUBEI BOYUAN TENDERING AGENCY CO.LTD





湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目
竞争性磋商文件

项目编号：HBBY-N-2023024
项目名称：湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目
采 购 人：湖北师范大学
代理机构：湖北博源招标代理有限公司

日    期：二0二三年四月

竞 争 性 磋 商 文 件 备 案 表
项目编号：HBBY-N-2023024
 项目名称:湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目
采购人: 湖北师范大学
招标代理机构：湖北博源招标代理有限公司

	编制人：                              审核人：
招标代理机构（盖章）：
  年    月    日

	学院采购部门意见：
                                       （签名、盖章）
                                                         年    月    日

	学校招投标管理中心意见：
（签名、盖章）
年    月    日


目 录
- 3 -

第一章  竞争性磋商公告

- 8 -

第二章 供应商须知

- 8 -

供应商须知前附表

- 9 -

一、说  明

- 10 -

二、磋商文件

- 11 -

三、响应文件的编制和数量

- 14 -

四、响应文件的份数、装订和递交

- 15 -

五、竞争性磋商程序

- 18 -

六、授予合同

- 18 -

七、公告、质疑

- 19 -

八、项目验收

- 19 -

九、适用法律

- 19 -

十、磋商文件的解释权

- 19 -

十一、其他注意事项

- 21 -

第三章  项目采购清单及其他要求

- 21 -

一、项目概况

- 21 -

二、采购清单

- 21 -

三、具体技术参数

- 38 -

四、商务服务要求

- 40 -

第四章 评审方法、步骤及标准

- 40 -

一、磋商步骤

- 43 -

二、磋商评审标准

- 46 -

第五章 合同格式及合同条款（参考格式）

- 50 -

第六章 响应文件格式




第一章  竞争性磋商公告

项目概况
湖北博源招标代理有限公司受湖北师范大学的委托，就湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目进行竞争性磋商采购，符合条件的潜在供应商应在湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）或湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上获取采购文件，并于2023年 4 月 25 日 9 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

1、 项目基本情况
1.项目编号：HBBY-N-2023024
2.政府采购项目备案号：420000-2023-04031
2.项目名称：湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目
3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：240万元

5.最高限价：240万元

6.采购需求：
	序号
	产品名称
	数量
	备注

	1
	集成电路仿真板卡
	5块
	

	2
	集成电路版图模型板卡
	5块
	

	3
	半导体实景设备操作板卡及VR套装
	2块
	

	4
	制备线实景操作板卡及VR套装
	2块
	

	5
	测试线实景操作板卡及VR套装
	2块
	

	6
	封装线实景操作板卡及VR套装
	2块
	

	7
	器件教学模型板卡
	5块
	

	8
	工艺教学模型板卡
	5块
	

	9
	机器学习模型板卡
	1块
	

	10
	微纳电子器件模型板卡
	1块
	

	11
	器件工艺联动模型板卡
	1块
	

	12
	集成电路配件及耗材
	1批
	


（具体采购内容及要求详见磋商文件）。 

7.合同履行期限（工期）：合同签订后20个日历天内供货、安装、调试完毕。
8.设备质保期：自正式验收合格之日起项目整体质保期三年。
9.资金来源：财政资金。

10.本项目（是/否）专门面向中小微企业：是
11.本项目不接受联合体供应商参加磋商报价

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4. 供应商未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号文相关规定，本项目专门面向中小企业采购（符合相关要求的监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
6.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

1.发售时间：2023年 4 月 12 日至 2023年 4 月 18 日（法定节假日除外）。 
2.发售地点：湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）或湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上获取。
3.磋商文件售价：磋商文件每套0元。
4.方式：线上获取 

凡有意参加本项目的供应商，应当通过电子邮件方式线上报名，在获取文件截止时间前（以收到邮件的时间为准）将以下资料发送至湖北博源招标代理有限公司邮箱2033809158@qq.com进行报名，逾期不予受理：
（1）报名登记表（见附件）
（2）营业执照扫描件加盖公章、①法定代表人自己报名的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件扫描件加盖公章。②法定代表人委托他人报名的，凭法定代表人授权书及受托人身份证原件扫描件加盖公章。邮件标题为供应商单位名称；邮件中应附有联系人和联系方式（联系人手机号）
若代理公司在规定时间前未收到相关资料的，代理公司将拒绝接受其响应文件。
四、响应文件提交

1.截止时间：2023年 4 月  25日 9 时 00 分。

2.地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号二楼）。

五、开启

1.时间：2023年 4 月 25 日 9 时 00 分。

2.地点：湖北博源招标代理有限公司评标室（黄石市下陆区青龙山路21号二楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号文、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库（2017）141号文、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库（2014）68号文的相关规定。

2.发布媒体：湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）。若采购时间、地点以及采购项目其它内容发生变更，代理机构将在湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）上发布变更公告，请各供应商随时关注相关信息。

3.供应商法定代表人参加磋商的须携带法定代表人证明书原件及身份证原件，若为授权委托代理人参加磋商的须携带授权委托书原件及被委托代理人身份证原件，否则按审查不合格处理。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：湖北师范大学
地    址：湖北省黄石市磁湖路11号    
联 系 人：方老师
    联系方式：0714-6571339

2.采购代理机构信息
名    称：湖北博源招标代理有限公司
    地    址：黄石市下陆区青龙山路21号                            

    联系方式：0714-6574555
3.项目联系方式
    项目联系人：谈工                          

    联系电话：0714-6574555
附件：
报名登记表
	项目名称
	湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目

	项目编号
	HBBY-N-2023024

	供应商名称
	

	投标人统一信用代码
	

	投标人地址
	

	联系人姓名
	

	联系电话
	

	联系人邮箱
	

	日期
	


第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目

	2
	采购人
	名称：湖北师范大学
地址：湖北省黄石市磁湖路11号 
联系人：方老师           联系电话：0714-6571339

	3
	采购代理机构
	名称：湖北博源招标代理有限公司

联系人：谈工            联系电话：0714-6574555

地址：黄石市下陆区青龙山路21号

	4
	供应商资格条件
	详见竞争性磋商文件第一章 磋商公告“二、申请人的资格要求：”之规定

	5
	备选方案
	(不接受            

	6
	信息公告媒体
	湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）、湖北师范大学招投标网（http://ztb.hbnu.edu.cn/）及湖北博源招标代理有限公司网（http://www.hbbyzbdl.com）

	7
	响应文件递交截止时间和地点
	详见竞争性磋商文件第一章 磋商公告“四、响应文件提交”之规定

	8
	磋商时间、地点
	详见竞争性磋商文件第一章 磋商公告“五、开启”之规定

	9
	磋商小组的组建
	采购人依法组建磋商小组，共3人组成，其中采购人代表1人和评审专家2人。

	10
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	11
	磋商有效期
	60日（日历日）

	12
	响应文件份数
	供应商需提供纸质响应文件一式叁份，正本壹份，副本贰份；同时提交电子版响应文件1份（U盘提交，采用PDF格式，电子响应文件要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码）。纸质响应文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。

	13
	代理服务费
	本项目采购代理服务费参照发改价格【2011】534号文标准的60%计取收费，不足3000元的按3000元计取，由中标方在领取成交通知书时一次性支付给代理方，供应商报价时应考虑此项费用

	14
	信用记录
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等渠道查询投标人的主体信用记录，经投标人签字确认后归档留存。

	15
	是否专门面向中小微企业
	专门面向

	16
	质疑
	一、磋商供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。
1.接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面纸质疑函
联系单位：湖北博源招标代理有限公司

联系人：谈工

联系电话：0714-6574555

通讯地址黄石市下陆区青龙山路21号

2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。
二、磋商供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、磋商文件、采购过程、中标结果）


一、说  明
1．适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本磋商公告中所述项目的货物及相关服务的采购。
2. 定义
2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。
2.2“供应商”是指：响应磋商并且符合磋商文件规定资格条件和参加磋商的法人。
2.3“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。
2.4“成交供应商”是指：经磋商小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的供应商。
2.5“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
提供的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3.供应商必须具备的基本条件
3.1 符合竞争性磋商文件“第一章 竞争性磋商公告” 二供应商资格条件的要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。
3.2 联合体
本项目不接受联合体参加磋商，供应商需以独立法人身份参与本项目磋商响应。
4.磋商费用
4.1供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。
二、磋商文件

5. 磋商文件的构成
5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）磋商方法、步骤及标准；
（5）合同格式及合同条款；
（6）响应文件格式；
（7）在磋商过程中由采购单位发出的澄清或者修改通知等。
5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝接收，或被按照无效磋商文件处理。
6. 磋商文件的澄清
6.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内提问。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并向所有供应商公布。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。
6.2供应商在本项目磋商公告期限届满之日起七个工作日内未对磋商文件提出质疑的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。
7. 磋商文件的修改
7.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在响应文件提交的截止时间5日前在供应商须知前附表列明的信息公告媒体发布更正公告。
7.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将在在供应商须知前附表列明的信息公告媒体上向所有供应商公布，并对供应商具有约束力。
7.3为使供应商准备磋商时有充足时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购单位可适当推迟磋商截止期，并通过在供应商须知前附表列明的信息公告媒体上公告方式通知所有供应商。
7.4供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。
三、响应文件的编制和数量

8．磋商的语言
8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。
9．响应文件的构成
供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：
9.1.磋商报价表（由法定代表人或其代理人签名并加盖行政公章，报价表格式要求见附件）

9.2.分项明细报价表（由法定代表人或其代理人签名并加盖行政公章）
9.3.资格证明文件（除特别注明外，均要求是加盖供应商行政公章的扫描件或复印件）

（1）供应商法定代表人身份复印件及任职资格证明，若为授权委托人参加磋商则应提供授权委托书原件。

（2）营业执照或事业单位法人证书。

（3）提供具有审计资格的会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告（2022年度以后新注册成立的供应商可不提供财务审计报告，只提供2022年度财务报表）。

（4）2022年度至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关单据证明材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商应提供能证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金的证明文件的复印件）

（5）“信用中国”网站信用记录查询截图打印件（查询截图应清晰明了。如因截图内容辨认困难造成的不利后果由供应商自行承担）。

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
9.4.供应商综合实力资料

（1）供应商简介及类似项目业绩。

（2）拟派本项目技术、服务人员一览表及相关资料。
（3）产品参数说明及相关证明材料。
9.5.供货、安装、调试验收服务方案

9.6.相关承诺及措施

10. 响应文件编制
10.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。
10.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并胶装成册，对未经胶装的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；
10.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人和（或）经其正式授权的代表签字。
11. 磋商报价
11.1供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。
11.2磋商总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括应包含货物到达采购方指定地点所需的所有费用，包括但不限于所投货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费、培训费、办理有关港口一切手续、应付或已付的全部关税、增值税和其他税以及质量保修责任等等完成所需的一切费用。
11.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
11.4供应商要详细填写“磋商报价表”和“分项报价表”中的内容，由法定代表人或授权代表签字确认，并加盖单位公章。
11.5供应商最终的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，磋商供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险、汇率变化等风险。除合同约定的情况外，磋商供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

11.6供应商需严格按磋商文件提供的磋商报价表及最后报价表格式填报。未按磋商文件提供的格式填报的响应文件无效。
11.7本项目设置的单项控制价：
	产品名称
	数量
	单价（万）
	总价（万）

	集成电路仿真板卡
	5块
	9
	45

	集成电路版图模型板卡
	5块
	7
	35

	半导体实景设备操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19

	制备线实景操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19

	测试线实景操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19

	封装线实景操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19

	器件教学模型板卡
	5块
	5.0
	25

	工艺教学模型板卡
	5块
	5
	25

	机器学习模型板卡
	1块
	9.4
	9.4

	微纳电子器件模型板卡
	1块
	9.4
	9.4

	器件工艺联动模型板卡
	1块
	9.2
	9.2

	集成电路配件及耗材
	1批
	
	6

	合计
	240


磋商控制总价为贰佰肆拾万元整（￥：2400000.00 元），磋商报价及最后报价超过任意一项单项控制价或磋商控制总价的响应文件将被否决。
11.8磋商报价的有效性

（1）响应文件正本与副本相关内容不一致时，以正本内容为准。

（2）磋商报价表与明细表不一致时，以磋商报价表为准。

（3）响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致时，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

12. 备选方案
12.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效磋商。
13. 联合体磋商
13.1 本项目不接受联合体磋商。
14. 磋商保证金
本项目不收取磋商保证金。
15. 磋商的有效期
15.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商磋商有效期不足的磋商将被视为无效磋商。
15.2特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购单位可要求供应商延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购单位的这种要求，但其磋商在原磋商有效期期满后将不再有效。同意延长磋商有效期的供应商不会被要求和允许修正其响应文件。
16.相同品牌产品评审原则
16.1提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同报价最低的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同且报价相同的，采取随机抽取方式确定一个磋商供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选供应商。进入详细评审阶段的磋商供应商所磋商核心产品品牌不足3种的，作废标处理。
四、响应文件的份数、装订和递交

17.响应文件份数和签署
17.1供应商需提供纸质响应文件一式叁份，正本壹份，副本贰份；同时提交电子版响应文件1份（U盘提交，采用PDF格式，电子响应文件要求签署盖章的地方应有签署盖章，不得设置密码）。纸质响应文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。响应文件的副本可采用正本的复印件，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

17.2响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。

17.3磋商报价表单独包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商印章。

17.4除供应商在磋商工作对磋商文件表达不清处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章，否则视为无效磋商。

18. 响应文件的密封和标记、递交
18.1供应商应将响应文件正本和副本进行包装密封，封套上注明的内容详见本章第18.2条。
18.2密封的响应文件应注意：
（1）密封的响应文件按竞争性磋商公告中注明的响应文件提交的截止时间和响应文件送达地点送达；
（2）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。
18.3逾期送达的或未送达指定地点的或未按磋商文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。
19. 迟交的响应文件
19.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件提交的截止时间后收到的任何响应文件。
20. 响应文件的修改和撤回
20.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
20.2 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

21. 供应商注意事项：

供应商有如下情形之一者，其响应文件将被磋商小组否决：

21.1未按磋商文件规定的方式、时间提交磋商响应文件。

21.2法定代表人或其委托代理人未按磋商文件规定的时间和方式参加磋商会议。

21.3磋商报价或最后报价超过本项目设置的控制价。

21.4磋商报价表或最后报价表未按磋商文件提供的格式填报。
21.5在磋商小组要求提交最后报价前，提交了两个或两个以上总报价的。

21.6磋商响应文件未按要求提供资格证明材料或提供的资料不符合本次磋商要求。

21.7磋商响应文件关键内容字迹模糊或有改动痕迹而未加盖公章的。

21.8.未按磋商文件要求提交有关资料或提交的资料存在虚假成份的。
五、竞争性磋商程序

22. 磋商会议

22.1 采购人和采购代理机构将按采购文件中规定的时间和地点组织磋商会议并邀请所有供应商代表参加。供应商不足3家的，不得继续磋商。

22.2由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，确认无误后进行记录。
22.3供应商代表对磋商会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

23.磋商小组的组成和磋商方法
23.1磋商由依法组建的磋商小组负责。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。
23.2磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行磋商。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐成交候选人名单。
23.3本项目磋商方法详见磋商文件“第四章 磋商方法、步骤及标准”。
24. 响应文件的初审
响应文件的初审分为资格审查和符合性审查。
24.1资格审查
24.1.1磋商小组根据磋商标准规定的审查内容和审查标准，对供应商的响应文件进行资格审查。
24.1.2 磋商小组在进行资格审查时，不得改变磋商标准中已载明的资格条件、标准和办法。资格审查不合格的供应商的响应文件作无效处理。
24.1.3 供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格审查要求提交相应资料的原件或复印件（要求可以提供复印件的）供磋商小组核查，否则磋商小组将不予采信。
24.1.4磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。
24.1.5只有通过全部资格审查条件合格的供应商才能通过资格审查，其响应文件方可进入下一个评审阶段。
24.2 符合性审查
磋商小组根据磋商标准规定的审查内容和审查标准，对供应商的响应文件进行符合性审查。符合性审查不合格的供应商的响应文件作无效处理。
24.3 违法磋商行为
在磋商过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效处理：
（1）与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人参加磋商的；法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一标包磋商或者未划分标包的同一采购项目磋商的；
（2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同磋商；
（3）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（5）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（6）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
（7）不同供应商的响应文件相互混装；
（8）使用伪造、变造的行政许可证件；
（9）提供虚假的财务状况或者业绩；
（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（11）提供虚假的信用状况；
（12）其他弄虚作假的行为。
24.4 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。
24.5 磋商报价的修正
磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法修正：
（一）响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以合价为准，并修改单价；
（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认、不接受对其错误的修正的，其磋商将被视为无效磋商。
24.6在详细磋商之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。
24.7实质上没有响应磋商文件要求的磋商将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的磋商。
25. 响应文件的澄清
25.1 磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。在磋商期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对磋商报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。
25.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
26. 响应文件的比较与评价
26.1 磋商小组按磋商文件中规定的磋商方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务、技术、价格评估，综合比较与评价。
27. 确定成交
27.1 磋商小组按照磋商文件确定的磋商方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告。
27.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
27.3磋商文件中对成交供应商的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。
27.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排列，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27.5 成交供应商确定后，采购单位将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，成交公告期为1个工作日，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
27.6 在磋商期间，任何人不得非法干预、影响磋商过程。
六、授予合同

28. 合同授予标准
28.1 采购人将把合同授予被确定为实质上响应磋商文件成交候选供应商。
29. 签订合同
29.1采购人应按磋商文件要求和成交供应商的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
29.2 采购人应在《成交通知书》发出之日起30天内与成交供应商签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购代理机构备案。
七、公告、质疑

30.采购人将在政府采购监管部门指定媒体上发布竞争性磋商公告、更正公告、通知、磋商结果公告等磋商程序中所有信息。
31.如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑人的名称、地址、电话等；
（2）质疑人法人签章和单位公章；
（3）具体的质疑事项及事实依据；
（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
（5）提起质疑的日期。
特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。
32.成交结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。
33.质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。
34.供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按《黄石市政府采购供应商诚信管理办法》的有关规定给予处罚。
八、项目验收

35.采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
36.验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。
37.政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表。
九、适用法律

38.采购人和供应商的一切磋商活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财政部文件关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知等相关规定。
十、磋商文件的解释权

39．本项目磋商文件的最终解释权为采购人所有。
十一、其他注意事项

40．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
41．供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
42．政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
43．按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

44．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

第三章  项目采购清单及其他要求

一、项目概况

1、项目名称：湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目
2、完成时间：合同签订后20个日历天内供货、安装、调试完毕。

二、采购清单
	产品名称
	数量
	单价（万）
	总价（万）
	备注

	集成电路仿真板卡
	5块
	9
	45
	

	集成电路版图模型板卡
	5块
	7
	35
	

	半导体实景设备操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19
	

	制备线实景操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19
	

	测试线实景操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19
	

	封装线实景操作板卡及VR套装
	2块
	9.5
	19
	

	器件教学模型板卡
	5块
	5.0
	25
	

	工艺教学模型板卡
	5块
	5
	25
	

	机器学习模型板卡
	1块
	9.4
	9.4
	

	微纳电子器件模型板卡
	1块
	9.4
	9.4
	

	器件工艺联动模型板卡
	1块
	9.2
	9.2
	

	集成电路配件及耗材
	1批
	
	6
	

	合计
	240
	


三、具体技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	集成电路仿真板卡
	1. 集成电路仿真板卡主要完成集成电路仿真工作，是集成电路测试与分析课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口至少为7路SMA接口，用于作为电路的输出端子，该端子需支持与源测试单元（SMU）板卡、LCR测试单元板卡相连通，完成电路的直流和交流等测试功能，同时，还需与远程前置放大器的端口相连通，完成高精度测试功能。
▲3. 板卡内嵌集成电路仿真器，支持如下各项指标的仿真，并输出对应结果：可以进行至少如下9种类型电路的仿真，包括：反相器、反馈电路、单级放大器、电流源、电压基准、超低温漂电压带隙基准、理想放大器、运算放大器、多级运算放大器；仿真器支持至少如下6种器件参数的设置和调节，包括：NMOS和PMOS的栅长、栅宽及栅宽倍增因子，双极型晶体管面积倍增因子，电阻值、电容值、运放非线性增益、直流源电流值；仿真器至少支持如下5种仿真类型，包括：直流仿真、交流仿真、静态工作点仿真、瞬态仿真、噪声仿真，每种仿真类型要求如下：直流仿真需能将温度、电阻和电压源作为扫描量，并可设置起始值、结束值和步长；交流仿真需要能设置仿真点数、起始频率和终止频率；瞬态仿真需要能设置瞬态步长和瞬态截止时间；噪声仿真需要能设置输入输出噪声源。仿真器需支持直流、交流和函数输入电压，并需能指定电压值和频率参数。（证明材料：需提供至少包含9种类型电路仿真，6种器件参数调节，5种仿真类型及其要求的对应功能截图）
★4. 板卡内嵌集成电路测试与分析实验课程的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书不少于140页，教辅材料不少于100页。教材内容至少包括：
实验1 集成电路测试基础与测试设备使用实验
实验2 常用电路性能指标的测试方法实验
实验3 理想运算放大器及反馈电路测试与分析实验
实验4 基准电流源测试与分析实验
实验5 带隙电压基准测试与分析实验
实验6 多级CMOS运算放大器测试与分析实验
实验7 超低温漂带隙电压基准测试与分析实验
5. 包含模拟集成电路设计实验课程的资源设施，至少包括如下资源：1 Bandgap、2 cmos_n_p、3 Current_Source、4 OA_cmrr、5 OA_feedback、6 OA_gain、7 OA_ideal、8 OA_psrr、9 OA_setting_time、10 OA_slew_rate、11 OA_two_stage、12 Super_Bandgap。
6. 包含模拟集成电路设计课程的学生用实验指导书，实验指导书不少于110页，内容至少包括：模拟集成电路设计流程和软件基础操作指导书、常用电路性能的仿真方法指导书、运算放大器基础实验指导书、基准电流源设计实验指导书、带隙电压基准设计指导书、多级CMOS运算放大器综合设计指导书、超低温漂带隙电压基准综合设计指导书。
7. 包含模拟集成电路设计课程的教师用教辅材料，教辅材料不少于100页，内容至少包括：模拟集成电路设计流程和软件基础操作、常用电路性能的仿真方法、 运算放大器基础实验、基准电流源设计实验、带隙电压基准设计、多级CMOS运算放大器综合设计、超低温漂带隙电压基准综合设计等教辅材料
10. 包含模拟集成电路设计课程的理论教学视频，视频总时长不少于4小时，内容至少包括：集成电路设计概述、模拟集成电路设计流程、Linux基础、工作环境设置、实验1所用电路的直流特性等。

	2
	集成电路版图模型板卡
	1. 集成电路版图模型板卡主要用于集成电路版图的模型调用与软件绘制工作，是集成电路版图设计实验课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为VGA15Pin接口，该接口需支持能够与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通，完成版图软件调用，版图模型数据调用和相关数据传输功能。
▲3. 板卡内嵌集成电路版图设计实验课程的资源设施和软件，可以进行版图绘制，至少39种图层可选，每种图层的颜色和网格各异，图层的命名规则需与常用PDK命名规则一致，绘图区可以根据坐标值通过鼠标拖动绘图，也可以通过输入具体坐标位置完成绘图功能，坐标值在绘图区的位置要实时响应和反馈，图层间需要能够具有50%或以上的透明度，图形边框清晰。可以删除任意已绘制图层的版图，直至绘图区无任何图像，绘制的版图需要可以保存成工程或图片。 板卡需内嵌常用集成电路版图模型库，可以完成至少10种典型器件或者电路结构的绘制，并至少包括NMOS、PMOS、NPN、PNP、Diode、电阻、电容和反相器。（证明材料：需提供包含至少39种颜色网格各异图层，50%以上透明度，图形边框清晰，可删除，可保存功能的软件界面截图）
★4. 板卡内嵌集成电路版图设计课程的学生用实验指导书，实验指导书不少于150页，内容至少包括：实验1 认识版图、版图绘制教学和软件基础操作指导书、实验2 电容和二极管版图认识与绘制指导书、实验3 双极型晶体管版图认识与绘制指导书、实验4 MOSFET与MOS变容器版图认识与绘制指导书、实验5 熟悉模拟后端集成电路设计流程和软件基础操作指导书、实验6 熟悉数字后端集成电路设计流程和软件基础操作指导书、实验7 模拟集成电路后端设计综合实验指导书、实验8 数字集成电路后端设计综合实验指导书
5. 板卡内嵌集成电路版图设计课程的教师用教辅材料，内容至少包括：实验1 认识版图、版图绘制教学和软件基础操作教辅材料、实验2 电容和二极管版图认识与绘制教辅材料、实验3 双极型晶体管版图认识与绘制教辅材料、实验4 MOSFET与MOS变容器版图认识与绘制教辅材料、实验5 熟悉模拟后端集成电路设计流程和软件基础操作教辅材料、实验6 熟悉数字后端集成电路设计流程和软件基础操作教辅材料、实验7 模拟集成电路后端设计综合实验教辅材料、实验8 数字集成电路后端设计综合实验教辅材料
6. 板卡内嵌集成电路版图设计课程的理论教学视频，视频总时长不少于5小时，内容至少包括：课程1：认识版图、课程2：版图设计规则、课程3：版图绘制实例、课程4：DRC规则文件、课程5：DRC检查方法、课程6：LVS规则文件、课程7：LVS错误分析、课程8：集成电路版图寄生参数。

	3
	半导体实景设备操作板卡及VR套装
	一、板卡主要参数和功能
1. 半导体设备实景操作板卡主要用于半导体设备实景操作VR软件的硬件载体和必要的数据输入输出交互硬件平台，是认识实习：芯片制造设备认识实习的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为1路VGA15Pin接口，该接口需要能与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通，主要用于VR软件的数据交互。
3. 板卡内嵌半导体设备实景操作VR软件，通过VR还原真实集成电路生产设备的原理、基本操作和动态效果。系统需包含至少17种虚拟设备，具体包括：EUV光刻机、离子注入机、氧化炉、金属刻蚀机、槽式清洗机、物理气相沉积设备、激光退火设备、金属有机化学气相沉积设备、硅外延设备、原子层沉积设备、退火炉、扩散炉、低压化学气象沉积设备、硅刻蚀机、介质刻蚀机、光刻胶刻蚀机、化合物刻蚀机，每个设备均需为当前产业界产线使用的常见设备（非高校超净间设备），需提供设备原理介绍、设备结构、设备内部运转过程、设备面板操作、设备动态效果动画等针对认识实习所必不可少的环节流程，并且可以与用户互动，总计互动步骤不少于200步。（证明材料：需提供上述17种设备的内部结构和设备内部流程操作界面截图）
4. 板卡内嵌半导体设备实景操作VR软件需能记录学生操作，并给学生打分，完成实训过程考核，同时，软件需留有可供第三方控制系统进行自动控制的接口，以便在嵌入第三方系统后，实现实训课程的智能跟踪与管控，获取和统计学生实时实训情况和过往实训进度。
5. 板卡内嵌认识实习：芯片制造设备认识实习的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书不少于80页，教辅材料不少于100页。教材内容至少包括：实习1 芯片制造设备认识实习基本操作教学，实习2 极紫外光（EUV）光刻机认识实习，实习3 离子注入机认识实习，实习4 氧化炉认识实习，实习5 金属刻蚀机认识实习，实习6 槽式清洗机认识实习，实习7 物理气相沉积设备认识实习，实习8 激光退火设备认识实习，实习9 金属有机化学气相沉积设备和硅外延设备认识实习，实习10 原子层沉积设备认识实习，实习11 退火炉、扩散炉和低压化学气相沉积设备认识实习，实习12 硅刻蚀机、介质刻蚀机、光刻胶刻蚀机、化合物刻蚀机认识实习。
6. 板卡内嵌认识实习：芯片制造设备认识实习考核题，考核题不少于400个，能够完成学生考核和打分功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，考核结果至少包括学生姓名、学号、考核成绩、学生答题记录与正确答案。
二、VR套装部分参数
1.VR高性能运算模块：
（1）VR高性能运算模块是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，需包括高交换率主板、高速CPU、独立显卡和大容量内存四项。
（2） CPU需至少为基础频率2.9GHz，6核，6线程，智能缓存9MB、热设计功耗65W芯片（例如：Intel酷睿i5 9400F或更高性能的CPU）。
（3） 内存需至少为DDR4 2666MHz 16GB内存或更大容量的内存。
（4） 显卡需至少为核心频率：1830MHz、显存6GB GDDR5,显存频率8000MHz，显存位宽：192-bit的显卡（例如：NVIDIA GeForce GTX 1660或更高性能的显卡）。
（5）主板需支持Intel Coffee Lake LGA1151型处理器，需至少支持4条双通道UDIMM插槽，支持DDR4 2133/2400/2666，内存容量最高需达到64GB，需至少提供下述接口：1个标准的DB15 VGA显示接口、1个标准的HDMI接口、1个标准DP接口、7个标准的7Pin SATA接口、6个COM插针接口、6个标准USB 3.0接口、8个USB 2.0接口（4个为后IO面板接口、1个为2x5Pin 2.54mm插针、2个为内置标准USB2.0接口)、2个千兆以太网接口，2个PCI、2个PCIE X16（只插PCIE1时为X16资源、当2个同时插上时为X8资源）、3个PCIE X4、1个MSATA接口、1个M.2(NVMe)接口、１个音频接口、1个PS/2键盘鼠标插针、1个2X5Pin JGP插针接口。（证明材料：需提供包含端口和插槽的主板实物照片）
2. VR头戴式设备套装：
（1） VR头戴式设备套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR头戴式设备观察虚拟实景。
（2） 该头戴式设备至少为双AMOLED屏幕
（3）该头戴式设备组合分辨率不低于2160×1200像素
（4） 该头戴式设备单眼分辨率不低于1080×1200像素
（5）该头戴式设备的刷新率不小于90Hz
（6） 该头戴式设备的视场角不小于110度
3. VR操作控制器套装：
（1）VR操作控制器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR操作控制器操作虚拟实景中的设备并进行其他操作，该套装需至少包括：手柄1个，充电头1个，充电线1个，挂绳1个。
（2） 该操作控制器需具有至少24个感应器。
（3） 该操作控制器需具有多功能触摸板。
（4） 该操作控制器需具有双阶段触发器。
（5）该操作控制器需具有高清触觉反馈功能。
（6） 该操作控制器需内置可充电电池，电池容量不小于960毫安时
4. VR定位器套装：
（1） VR定位器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，主要用于虚拟场景定位、捕捉和实时反馈，该套装需至少包括：定位器1个，电源线1个、固定支架和配件1套。
（2） 该定位器需采用激光定位方法定位。
（3） 该定位器需提供360度移动追踪功能。
（4） 该定位器需最大支持15英尺x15英尺的空间物理追踪能力。
（5） 该定位器需具备无线同步功能。

	4
	制备线实景操作板卡及VR套装
	一、板卡主要参数和功能
1. 制备线实景操作板卡主要用于制备线实景操作VR软件的硬件载体和必要的数据输入输出交互硬件平台，是生产实习：芯片工艺制造生产实习的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为1路VGA15Pin接口，该接口需要能与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通，主要用于VR软件的数据交互。
3. 板卡需内嵌制备线实景操作VR软件，通过VR还原真实集成电路制备场景和操作方法。内部场景布置需与当前工业界工艺厂（Foundry）主流场景布置类似（非高校超净间布置方式），内部包含至少20种虚拟设备，并且必须包括EUV光刻机、氧化炉、退火炉、低压化学气相沉积设备、介质刻蚀机、硅刻蚀机、化合物刻蚀机、金属刻蚀机、光刻胶刻蚀机、DUV光刻机、物理气相淀积设备，原子层沉积设备、硅外延设备、离子注入机、扩散炉、金属氧化物气相沉积设备、槽式清洗机、单片清洗机、激光退火设备，每个设备均需为当前产线使用的常见设备（非高校超净间设备），每个设备需提供可供用户交互设备交互方法，总计交互步骤不少于100步。制备线需包含天车系统及自适应的天车算法，并且需要与Foundry主流天车系统和算法类似。系统需要能够完成至少十种器件，且必须包含二极管、集成电路电阻、MOSFET、变容管、SOI、FinFET、三极管、LDMOS、JFET、GaAs的完整设备参数设置的流程和生产实习流程，总计设置步骤不少于200步，设置完成后，需要以天车系统为核心的运转方式完成晶圆的全部制备过程，用户可以在这一过程中观察任意设备情况并且能够查看器件在每一步的制造数值结果和二维微观结构图。
4. 板卡内嵌的制备线实景操作VR软件需能记录学生操作，并给学生打分，完成实训过程考核，同时，软件需留有可供第三方控制系统进行自动控制的接口，以便在嵌入第三方系统后，实现实训课程的智能跟踪与管控，获取和统计学生实时实训情况和过往实训进度。
5. 板卡内嵌生产实习：芯片工艺制造生产实习的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书不少于150页，教辅材料不少于150页。教材内容至少包括10个部分的教学内容：比如：芯片工艺制造基本操作教学、芯片工艺制造相关设备、集成电路电阻制造常规生产实习、集成电路二极管制造常规生产实习、集成电路双极型晶体管制造常规生产实习、 集成电路MOSFET常规制造生产实习、集成电路JFET制造常规生产实习、集成电路MESFET制造常规生产实习、集成电路LDMOS制造常规生产实习、应用MOSFET进行Varactor制造综合生产实习等。
6. 板卡内嵌生产实习：芯片工艺制造生产实习考核题，考核题不少于350个，能够完成学生考核和打分功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，考核结果至少包括学生姓名、学号、考核成绩、学生答题记录与正确答案。
二、VR套装部分参数
1.VR高性能运算模块：
（1）VR高性能运算模块是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，需包括高交换率主板、高速CPU、独立显卡和大容量内存四项。
（2） CPU需至少为基础频率2.9GHz，6核，6线程，智能缓存9MB、热设计功耗65W芯片（例如：Intel酷睿i5 9400F或更高性能的CPU）。
（3） 内存需至少为DDR4 2666MHz 16GB内存或更大容量的内存。
（4） 显卡需至少为核心频率：1830MHz、显存6GB GDDR5,显存频率8000MHz，显存位宽：192-bit的显卡（例如：NVIDIA GeForce GTX 1660或更高性能的显卡）。
（5）主板需支持Intel Coffee Lake LGA1151型处理器，需至少支持4条双通道UDIMM插槽，支持DDR4 2133/2400/2666，内存容量最高需达到64GB，需至少提供下述接口：1个标准的DB15 VGA显示接口、1个标准的HDMI接口、1个标准DP接口、7个标准的7Pin SATA接口、6个COM插针接口、6个标准USB 3.0接口、8个USB 2.0接口（4个为后IO面板接口、1个为2x5Pin 2.54mm插针、2个为内置标准USB2.0接口)、2个千兆以太网接口，2个PCI、2个PCIE X16（只插PCIE1时为X16资源、当2个同时插上时为X8资源）、3个PCIE X4、1个MSATA接口、1个M.2(NVMe)接口、１个音频接口、1个PS/2键盘鼠标插针、1个2X5Pin JGP插针接口。（证明材料：需提供包含端口和插槽的主板实物照片）
2. VR头戴式设备套装：
（1） VR头戴式设备套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR头戴式设备观察虚拟实景。
（2） 该头戴式设备至少为双AMOLED屏幕
（3）该头戴式设备组合分辨率不低于2160×1200像素
（4） 该头戴式设备单眼分辨率不低于1080×1200像素
（5）该头戴式设备的刷新率不小于90Hz
（6） 该头戴式设备的视场角不小于110度
3. VR操作控制器套装：
（1）VR操作控制器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR操作控制器操作虚拟实景中的设备并进行其他操作，该套装需至少包括：手柄1个，充电头1个，充电线1个，挂绳1个。
（2） 该操作控制器需具有至少24个感应器。
（3） 该操作控制器需具有多功能触摸板。
（4） 该操作控制器需具有双阶段触发器。
（5）该操作控制器需具有高清触觉反馈功能。
（6） 该操作控制器需内置可充电电池，电池容量不小于960毫安时
4. VR定位器套装：
（1） VR定位器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，主要用于虚拟场景定位、捕捉和实时反馈，该套装需至少包括：定位器1个，电源线1个、固定支架和配件1套。
（2） 该定位器需采用激光定位方法定位。
（3） 该定位器需提供360度移动追踪功能。
（4） 该定位器需最大支持15英尺x15英尺的空间物理追踪能力。
（5） 该定位器需具备无线同步功能。

	5
	测试线实景操作板卡及VR套装
	一、板卡主要参数和功能
1. 测试线实景操作板卡主要用于测试线实景操作VR软件的硬件载体和必要的数据输入输出交互硬件平台，是技能训练：半导体器件测试技能实训的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为4路SMA接口和1路VGA15Pin接口，需满足“虚实联动”实验教学要求，具体技术参数要求为：VGA15Pin接口主要用于虚拟探针台的数据交互，该接口需要能与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通；4路SMA接口为虚拟探针台4个探针的输出端口，需支持直接与源测试单元（SMU）板卡、LCR测试单元板卡相连通，完成器件的测试功能，同时，还需与远程前置放大器的端口相连通，完成高精度测试功能。
3. 板卡需内嵌测试线实景操作VR软件，内部包含一个12英寸探针台和至少10种12英寸晶圆，探针台可互动的操作步骤至少20种（如扎探针等），探针台显微镜需要有至少5档变焦功能，探针台支持的移动方向为空间6维度方向均可，探针台的晶圆移动速度至少有5档可调；晶圆的像素点要至少为30万长X30万宽的圆形晶圆像素点，需取材于真实晶圆的图像，至少需要包含二极管、双极型晶体管、MOSFET、JFET、HEMT、FinFET、TFT、电阻、电容等器件的Pad结构；每个晶圆的Die数量至少为100个，每个Die的器件要能够体现工艺浮动特性，即输出数据需具有统计意义的误差；用户需要能够完成探针扎取过程，至少有三个探针旋钮（前后旋钮、左右旋钮、上下旋钮）可供调节，调节过程实时体现，并且在探针扎取过深时提示误操作。
4. 板卡内嵌的测试线实景操作VR软件需能记录学生操作，并给学生打分，完成实训过程考核，同时，软件需留有可供第三方控制系统进行自动控制的接口，以便在嵌入第三方系统后，实现实训课程的智能跟踪与管控，获取和统计学生实时实训情况和过往实训进度。
5. 板卡内嵌技能训练：半导体器件测试技能实训考核题，考核题不少于250个，能够完成学生考核和打分功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，考核结果至少包括学生姓名、学号、考核成绩、学生答题记录与正确答案。
6. 板卡内嵌技能训练：半导体器件测试技能实训课程的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书不少于100页，教辅材料不少于40页。教材内容至少包括：实训1 虚拟探针台基本操作教学，实训2 器件I-V特性测量原理与仪器使用，实训3 器件C-V和L-V特性测量原理与仪器使用，实训4 双极型晶体管器件测量技能实训，实训5 MOSFET器件测量技能实训，实训6 JFET和MESFET器件测量技能实训，实训7 集成电路无源元件测量技能实训，实训8 集成电路先进器件测量技能实训。
7. 板卡内嵌技能训练：半导体器件测试技能实训理论课程视频，视频总长度不小于1小时，并且，视频内容至少包括：器件测试结构Testkey和器件测量数据详解。
二、VR套装部分参数
1.VR高性能运算模块：
（1）VR高性能运算模块是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，需包括高交换率主板、高速CPU、独立显卡和大容量内存四项。
（2） CPU需至少为基础频率2.9GHz，6核，6线程，智能缓存9MB、热设计功耗65W芯片（例如：Intel酷睿i5 9400F或更高性能的CPU）。
（3） 内存需至少为DDR4 2666MHz 16GB内存或更大容量的内存。
（4） 显卡需至少为核心频率：1830MHz、显存6GB GDDR5,显存频率8000MHz，显存位宽：192-bit的显卡（例如：NVIDIA GeForce GTX 1660或更高性能的显卡）。
（5）主板需支持Intel Coffee Lake LGA1151型处理器，需至少支持4条双通道UDIMM插槽，支持DDR4 2133/2400/2666，内存容量最高需达到64GB，需至少提供下述接口：1个标准的DB15 VGA显示接口、1个标准的HDMI接口、1个标准DP接口、7个标准的7Pin SATA接口、6个COM插针接口、6个标准USB 3.0接口、8个USB 2.0接口（4个为后IO面板接口、1个为2x5Pin 2.54mm插针、2个为内置标准USB2.0接口)、2个千兆以太网接口，2个PCI、2个PCIE X16（只插PCIE1时为X16资源、当2个同时插上时为X8资源）、3个PCIE X4、1个MSATA接口、1个M.2(NVMe)接口、１个音频接口（绿色的为Line-out、粉色的为Mic-in、蓝色的为Line-in）、1个PS/2键盘鼠标插针、1个2X5Pin JGP插针接口。（证明材料：需提供包含端口和插槽的主板实物照片）
2. VR头戴式设备套装：
（1） VR头戴式设备套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR头戴式设备观察虚拟实景。
（2） 该头戴式设备至少为双AMOLED屏幕
（3）该头戴式设备组合分辨率不低于2160×1200像素
（4） 该头戴式设备单眼分辨率不低于1080×1200像素
（5）该头戴式设备的刷新率不小于90Hz
（6） 该头戴式设备的视场角不小于110度
3. VR操作控制器套装：
（1）VR操作控制器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR操作控制器操作虚拟实景中的设备并进行其他操作，该套装需至少包括：手柄1个，充电头1个，充电线1个，挂绳1个。
（2） 该操作控制器需具有至少24个感应器。
（3） 该操作控制器需具有多功能触摸板。
（4） 该操作控制器需具有双阶段触发器。
（5）该操作控制器需具有高清触觉反馈功能。
（6） 该操作控制器需内置可充电电池，电池容量不小于960毫安时
4. VR定位器套装：
（1） VR定位器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，主要用于虚拟场景定位、捕捉和实时反馈，该套装需至少包括：定位器1个，电源线1个、固定支架和配件1套。
（2） 该定位器需采用激光定位方法定位。
（3） 该定位器需提供360度移动追踪功能。
（4） 该定位器需最大支持15英尺x15英尺的空间物理追踪能力。
（5） 该定位器需具备无线同步功能。

	6
	封装线实景操作板卡及VR套装
	一、板卡主要功能和参数
1. 封装线实景操作板卡主要用于封装线实景操作VR软件的硬件载体和必要的数据输入输出交互硬件平台，是专业实习：半导体封装操作专业实训的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为1路VGA15Pin接口，该接口需要能与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通，主要用于VR软件的数据交互。
3. 板卡内嵌封装线实景操作VR软件，通过VR还原真实集成电路封装场景和操作方法。内部场景布置需与当前工业界封装厂主流场景布置类似（非高校简易布置方式），内部包含至少20种虚拟设备，并且必须包括减薄机、贴膜机、切割机、显微镜、芯片粘结机、引线键合机、注塑机、激光打标机、高温箱、等离子清洗机、电镀设备、切筋成型机，有机薄膜涂覆机，回流焊炉，倒装芯片键合机、填料涂布机和植球机。每个设备均需为当前产线使用的常见设备（非高校简易设备），每个设备需提供可供用户交互设备交互方法，总计交互步骤不少于100步。系统需要能够完成至少八种封装工艺的完整流程，且必须包含双列直插封装（DIP）、小外形封装（SOP）、薄型四方扁平封装（LQFP）、晶体管外形封装（TO-220）、陶瓷针栅阵列封装、细间距球栅阵列封装、晶圆级扇入封装、晶圆级扇出封装的完整设备参数设置的流程和专业实习流程，总计设置步骤不少于200步，设置完成后，需要每台设备包含与产线设备类似的动画过程（如粗减薄过程动画、切割过程动画、键合过程动画等），用户可以在这一过程中观察任意设备情况并且能够查看封装后的效果。
4. 板卡内嵌封装线实景操作VR软件需能记录学生操作，并给学生打分，完成实训过程考核，同时，软件需留有可供第三方控制系统进行自动控制的接口，以便在嵌入第三方系统后，实现实训课程的智能跟踪与管控，获取和统计学生实时实训情况和过往实训进度。
5. 板卡内嵌专业实习：半导体封装操作专业实训的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书不少于100页，教辅材料不少于100页。教材内容至少包括8个方面的内容： 半导体封装基本操作教学、熟悉半导体封装相关设备、双列直插（DIP）封装实训、细间距球栅阵列（FBGA）封装实训、晶圆级扇入（WLP-Fin In）封装实训、晶圆级扇出（WLP-Fin Out）封装实训、小外形（SOP）封装实训、薄型四方扁平（LQFP）封装综合训练等。
6. 板卡内嵌专业实习：半导体封装操作专业实训考核题，考核题不少于300个，能够完成学生考核和打分功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，考核结果至少包括学生姓名、学号、考核成绩、学生答题记录与正确答案。
二、VR套装部分参数
1.VR高性能运算模块：
（1）VR高性能运算模块是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，需包括高交换率主板、高速CPU、独立显卡和大容量内存四项。
（2） CPU需至少为基础频率2.9GHz，6核，6线程，智能缓存9MB、热设计功耗65W芯片（例如：Intel酷睿i5 9400F或更高性能的CPU）。
（3） 内存需至少为DDR4 2666MHz 16GB内存或更大容量的内存。
（4） 显卡需至少为核心频率：1830MHz、显存6GB GDDR5,显存频率8000MHz，显存位宽：192-bit的显卡（例如：NVIDIA GeForce GTX 1660或更高性能的显卡）。
（5）主板需支持Intel Coffee Lake LGA1151型处理器，需至少支持4条双通道UDIMM插槽，支持DDR4 2133/2400/2666，内存容量最高需达到64GB，需至少提供下述接口：1个标准的DB15 VGA显示接口、1个标准的HDMI接口、1个标准DP接口、7个标准的7Pin SATA接口、6个COM插针接口、6个标准USB 3.0接口、8个USB 2.0接口（4个为后IO面板接口、1个为2x5Pin 2.54mm插针、2个为内置标准USB2.0接口)、2个千兆以太网接口，2个PCI、2个PCIE X16（只插PCIE1时为X16资源、当2个同时插上时为X8资源）、3个PCIE X4、1个MSATA接口、1个M.2(NVMe)接口、１个音频接口（绿色的为Line-out、粉色的为Mic-in、蓝色的为Line-in）、1个PS/2键盘鼠标插针、1个2X5Pin JGP插针接口。（证明材料：需提供包含端口和插槽的主板实物照片）
2. VR头戴式设备套装：
（1） VR头戴式设备套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR头戴式设备观察虚拟实景。
（2） 该头戴式设备至少为双AMOLED屏幕
（3）该头戴式设备组合分辨率不低于2160×1200像素
（4） 该头戴式设备单眼分辨率不低于1080×1200像素
（5）该头戴式设备的刷新率不小于90Hz
（6） 该头戴式设备的视场角不小于110度
3. VR操作控制器套装：
（1）VR操作控制器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，用户可通过VR操作控制器操作虚拟实景中的设备并进行其他操作，该套装需至少包括：手柄1个，充电头1个，充电线1个，挂绳1个。
（2） 该操作控制器需具有至少24个感应器。
（3） 该操作控制器需具有多功能触摸板。
（4） 该操作控制器需具有双阶段触发器。
（5）该操作控制器需具有高清触觉反馈功能。
（6） 该操作控制器需内置可充电电池，电池容量不小于960毫安时
4. VR定位器套装：
（1） VR定位器套装是进行虚拟现实实景操作类实验所必不可少的硬件设施，主要用于虚拟场景定位、捕捉和实时反馈，该套装需至少包括：定位器1个，电源线1个、固定支架和配件1套。
（2） 该定位器需采用激光定位方法定位。
（3） 该定位器需提供360度移动追踪功能。
（4） 该定位器需最大支持15英尺x15英尺的空间物理追踪能力。
（5） 该定位器需具备无线同步功能。

	7
	器件教学模型板卡
	一、技术参数
1. 器件教学模型板卡主要用于存储器件教学相关的模型、数据、参数和相关信息，是半导体物理与器件教学课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为VGA15Pin接口，该接口与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通，完成器件教学相关的模型、数据、参数和相关信息传输功能。
▲3. 板卡内嵌器件教学模型，至少包括12种常用微电子器件：Diode，BJT，MOSFET，JFET，MESFET，MODFET/HEMT，SOI，FINFET，TFT，Resistor，Capacitor，Inductor），50种不同器件尺寸参数，30种可支持的教学曲线特性（如器件输出特性，器件传输特性，器件转移特性，器件输入特性等），支持的器件节点制程需达到5nm，支持至少50种不同的可调参数（如阈值电压、栅宽、栅长）的调节，对应的曲线结果与调节过程同步，能够动态显示；支持隐藏部分曲线特性；支持坐标轴对数分析；支持数据取反，取绝对值等快速曲线变化功能。（证明材料：需提供至少12种上述规定的器件、50种不同器件尺寸参数，30种特性和50种不同可调参数的功能截图）
4.  板卡内嵌半导体物理与器件教学教材，需包含视频和文字材料，教材不少于100页。教材内容至少包括以下6个方面的内容：集成电路二极管教学使用说明、集成电路双极型晶体管教学使用说明、集成电路MOSFET教学使用说明、集成电路JFET与MESFET教学使用说明、集成电路无源器件教学使用说明、集成电路先进器件教学使用说明等。
5. 板卡内嵌半导体物理与器件教学理论课程视频，视频总长度不小于32小时，并且，视频内容至少包括：1、集成电路常识、发展史、产业链以及国内外现状。2、 半导体材料及制备工艺、半导体中的电子状态、载流子浓度、漂移运动、扩散运动以及缺陷、杂质与掺杂工艺.3、PN结内建电势差、载流子分布、空间电荷区电场和宽度、空间电荷区电场和宽度、载流子的产生与复合以及过剩载流子性质和准费米能级。4、 二极管基础知识、二极管理想I_V特性、 二极管产生、复合和大注入，等效电路，击穿电压。5、BJT理想I_V特性、输入输出特性曲线、少子分布、电流增益、非理想效应、混合Π等效电路、截止频率、击穿电压和EM等效电路。6、MOS场效应原理、表面静电特性，功函数差、平带电压、 阈值电压、 理想C_V特性、MOS栅电容非理想特性、半导体界面态、以及 MOS理想电流电压关系、转移特性曲线、输出特性曲线、衬底偏置效应、亚阈值特性。7、沟道长度调制效应、 MOS按比例缩小理论、短窄沟效应、速度饱和效应、漏诱导势垒降低效应、阈值电压的影响因、多晶硅栅工艺和栅泄漏电流、漏电机理、频率限制因素、寄生电容。8、表面电导和迁移率、MOS的LDD和Vth调整工艺、 辐射导致的氧化层电荷和界面态、热载流子和负偏压不稳定性、集成电路中的电阻。
6. 板卡内嵌半导体物理与器件教学考核题，考核题不少于950个，能够完成学生考核和打分功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，考核结果至少包括学生姓名、学号、考核成绩、学生答题记录与正确答案。
7. 板卡内嵌半导体物理与器件教学学生交互式教学过程讲解视频，视频总时长不小于2小时30分。

	8
	工艺教学模型板卡
	一、技术参数：
1. 工艺教学模型板卡主要用于存储工艺教学相关的模型、数据、参数和相关信息，是微电子工艺教学课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口满足PCIeX16设计标准。输出接口需为VGA15Pin接口，该接口与源测试单元（SMU）板卡的PA Ctrl的端口相连通，完成工艺教学相关的模型、数据、参数和相关信息传输功能。
▲3. 板卡内嵌工艺教学模型，至少包括6种常用微电子工艺单步步骤（氧化、离子注入、扩散、退火、沉积、外延）的教学模型，至少包含10种输出特性（空穴浓度、砷掺杂浓度等），至少包含10种可调参数（氧化层厚度、退火时间等）；支持至少7种前道工序，2种后道工序，6种成套工艺，总计工艺流程步骤不少于100步，总可调参数不少于300种；支持二维图像的显示；支持延X轴或Y轴的任意点一维数据提取；支持工艺刨面图的显示；支持工艺阶梯掺杂图的显示；支持从二维结构、二维网格划分、二维掺杂浓度，一维掺杂浓度等多种结果查看方式，至少能支持上万点图像正常显示，并能够分材料类型进行单独显示。（证明材料：需提供至少6种上述规定的单步工艺，7种前道工艺，2种后道工艺，6种成套工艺，总计不少于100步工艺流程步骤的功能截图）
4. 板卡内嵌微电子工艺教学教材，需包含视频和文字材料，教材不少于200页。教材内容至少包括：氧化工艺教学使用说明、离子注入工艺教学使用说明、扩散工艺教学使用说明、退火工艺教学使用说明、沉积工艺教学使用说明、外延工艺教学使用说明、 六种常见前道工艺教学使用说明、两种常见后道工艺教学使用说明、电阻成套工艺教学使用说明、二极管成套工艺教学使用说明\JFET成套工艺教学使用说明、 MESFET成套工艺教学使用说明等。
5. 板卡内嵌微电子工艺教学理论课程视频，视频总长度不小于6小时，并且，视频内容至少包括：课程1 半导体材料及制备工艺，课程2 半导体中的缺陷、杂质和掺杂工艺，课程3 芯片制造中的沾污控制和清洗工艺，课程4 芯片制造中的氧化工艺，课程5 芯片制造中的CVD工艺，课程6 芯片制造中的光刻工艺，课程7 芯片制造中的刻蚀工艺，课程8 芯片制造中的金属化工艺，课程9 二极管制造工艺，课程10 双极集成电路工艺，课程11 CMOS集成电路工艺，课程12 FinFET工作原理和制造工艺
6. 板卡内嵌微电子工艺教学考核题，考核题不少于200个，能够完成学生考核功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，能够完整学生考核和打分功能，教师可以通过输入密码的方式获取学生的考核结果，考核结果至少包括学生姓名、学号、考核成绩、学生答题记录与正确答案。
7. 板卡内嵌微电子工艺教学学生交互式教学过程讲解视频，视频总时长不小于7小时。

	9
	机器学习模型板卡
	1. 机器学习模型板卡主要用于存储相关机器学习模型并完成训练过程，是人工智能与集成电路应用实验课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口需为4路SMA接口和1路VGA15Pin接口，第一路SMA接口用于获取训练数据X，第二路SMA接口用于获取训练数据Y，1路VGA15Pin接口用来输出训练好的机器学习模型。
▲3. 板卡内嵌机器学习模型和训练算法，机器学习模型至少包含8种（如高斯过程统计模型），所含有的核函数至少包含4种（如5/2参数Matern核），可调节的模型参数至少包含4种（如长度范围），具备自适应归一化方法，对半导体核集成电路的应用场景能够做智能分析；支持多维X轴变量的输入；支持智能优化算法；支持结果的分析，分析类型至少包含分类分析和回归分析；支持模型的保存；支持用户手动调整模型。（证明材料：需提供至少4种核函数、4种模型参数的功能截图）
★4. 板卡内嵌人工智能与集成电路应用实验课程的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书和教辅材料不少于170页。教材内容至少包括：求解回归问题：多项式回归与高斯过程回归方法、求解数据分类问题：KNN、SVM与随机森林方法、求解图像分类问题：神经网络与深度学习方法、求解优化问题：差分进化算法的使用、应用机器学习方法解决微电子器件相关问题、 应用机器学习方法解决半导体工艺相关问题、应用机器学习方法解决集成电路相关问题和人工智能与集成电路应用综合实验。
5. 板卡内嵌人工智能与集成电路应用实验理论课程视频，视频总长度不小于45分钟，并且，视频内容至少包括以下内容：人工智能与机器学习基础、深度学习基础、人工智能应用于微电子器件、人工智能应用于半导体工艺、人工智能应用于集成电路和人工智能综合应用。

	10
	微纳电子器件模型板卡
	1. 微纳电子器件模型板卡主要用于存储相关器件模型和参数，是集成电路计算机辅助技术实验课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口至少为7路SMA接口，作为调用器件模型的输出端口，需指出与源测试单元（SMU）板卡相连，完成器件建模和参数提取功能。
▲3. 板卡内嵌微纳电子器件模型，模型种类需要至少支持8种，具体为：电阻、电容、电感、JFET、MESFET、二极管、双极型晶体管、MOSFET，每个模型需要有核心参数可供用户调节，调节的方法包括放大，缩小和自行输入模型参数值，调节的结果可以同步动态体现，模型调节结果可以作用到器件测试的所有输出曲线类型上，输出曲线类型不少于30种；模型等级需要至少58级或者更高，模型的参数需要至少57种或者更多。（证明材料：需提供包含不少于8种指定的模型和57种模型参数的功能截图）
★4. 板卡内嵌集成电路计算机辅助技术实验课程的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书和教辅材料不少于150页。教材内容至少包括：集成电路计算机辅助技术入门、集成电路无源元件器件模型参数提取实验、JFET与MESFET器件模型参数提取实验、二极管器件模型参数提取实验、双极型晶体管器件模型参数提取实验、MOSFET器件模型参数提取实验。
5. 板卡内嵌集成电路计算机辅助技术实验理论课程视频，视频总长度不小于3小时，并且，视频内容至少包括： SPICE仿真与建模、器件SPICE模型简介、BJT的SPICE模型、MOSFET的SPICE模型、BSIM4模型。

	11
	器件工艺联动模型板卡
	1. 器件工艺联动模型板卡主要用于工艺参数到器件参数的映射以及相关工艺模型和器件模型的转化工作，是先进节点工艺器件联合分析实验课程的基本硬件组成部分。
2. 板卡接口需满足PCIeX16设计标准。输出接口至少为7路SMA接口，用于作为器件的输出端子，输出端子与微纳电子器件仿真板卡SMA接口相对应，相互连通后可以进行工艺器件联动测试，需支持与源测试单元（SMU）板卡、LCR测试单元板卡相连通，完成工艺器件联动测试功能，还需与远程前置放大器的端口相连通，完成高精度工艺器件联动测试功能。
▲3. 板卡内嵌工艺器件映射模型，支持半导体工艺仿真板卡所仿真的工艺输出结果的模型特征提取，模型参数映射，模型坐标转换，模型降维，模型参数提取，模型零极值变化等用户工艺模型到器件模型映射的关键模型技术；需至少支持如下6种器件的模型映射，具体为：电阻、二极管、JFET、MESFET、BJT和MOSFET，可以支持工艺二维截面图工艺坐标标定，标定参数不少于20个（如长宽位置坐标等）；支持工艺模型输出成微纳电子器件仿真板卡支持的模型参数，模型参数数量不少于20个（如氧化层厚度，迁移率等）。(证明材料：需提供包含至少6种指定器件的模型映射和20个标定参数的功能截图）
★4. 板卡内嵌先进节点工艺器件联合分析实验课程的学生用实验指导书和教师用教辅材料，需包含视频和文字材料，实验指导书和教辅材料不少于100页。教材内容至少包括：实验1 电阻和二极管工艺器件联合分析实验，实验2 JFET和MESFET工艺器件联合分析实验，实验3 双极型晶体管工艺器件联合分析实验，实验4 MOSFET工艺器件联合分析实验。

	12
	耗材
	与本次采购实验仪器相关的实验耗材一批
1、考虑到戴眼镜的用户可以更加舒适的使用VR设备，需至少提供6副不同度数的镜片（200度/300度/400度/500度/600度/700度），供戴眼镜用户使用。
2、考虑到VR套装损耗较大，套装需要：手柄、定位器、耳机，中转器，数据线，视频线，电源线，投影线、插线板等耗材。
3、板卡数据线、鼠标、键盘、显示器等。

4、实验室内文化墙内容及设计。


备注：1.投标本项目为“交钥匙”工程，投标报价为投标供应商在磋商响应文件中提出的各项支付金额的总和，为完成项目所需的全部费用（含设备费、安装费、调试费、运输费、保险费、辅材及人工、税费等所有有关费用）。

2.凡是注明要求提供相关检测（检验）报告和证书的，成交供应商在设备供货安装之前提供加盖设备制造商行政公章的扫描件或复印件。
3.本项目是实验室尺寸10*12m约120个平方米的集成电路虚实联动专业实验室，需投标人完成强弱电布线和现场施工，媒体投影，教师讲台等全套交钥匙工程。请各响应人于响应文件递交截止时间前自行到湖北师范大学踏勘现场，便于制订科学的实施方案和风险分析，也可以准确拟定投标报价标准。因响应人自身原因未现场踏勘或现场踏勘不全面的而影响投标报价、方案编制的，由响应人自己承担后果。现场踏勘联系人：方老师电话：18772306505。
四、商务服务要求
1、总体要求

供应商提供的设备必须是符合现行国家或行业标准的全新设备、器材。列入节能产品政府采购品目清单的设备必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，鼓励供应商优先使用列入环境标志产品政府采购品目清单的设备。

2、产品的质量和服务要求

1）所供产品必须是符合国家技术规范和质量标准，并通过国家有关检测机构环保等检测的合格产品，未曾开箱使用，满足采购单位的使用需求，具有先进性、科学性、可靠性、安全性和外观观瞻性，产品安装调试完毕后，能在其功能范围内安全、稳定地使用两年不出现影响正常使用用途的损坏。

2）根据国家现行规定及投标承诺，提供产品并负责安装调试、售后服务和维护、保养，配齐必要的零配件、备件，属于技术和质量方面的问题无条件更换。

3）具有较强的售后服务能力，承诺设有投标产品的常驻服务和技术支持机构，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，在接到所配学校维修电话 1 小时内快速响应，12 小时内维修人员到达现场，开展维修服务。

4）供应商保证中标后能够按期交货。如果中标后不能按期交货，采购人将依据合同条款收取误期赔偿费。

3、产品验收要求

1）采购人按磋商文件要求对全部设备所涉及的资料、文件（如用户说明书、保修单等）进行验收。成交供应商应把全部设备的说明书、维修、服务等有关内容以文件副本方式提供给采购人一份，作为验收必要条件之一。

产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单、资料及包装（必须与投标时的货物清单一致）；所投产品和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商；成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。

2）验收标准及质量违约责任：

A.成交供应商所供货物质量必须符合磋商文件要求、合同要求，如发现所投产品不是供应商投标文件中所列的货物，采购人有权单方解除合同。

B.采购人有权派人到供应商生产现场进行生产、质量中期检查，对违反合同组织的生产可以制止或解除合同。

C.成交供应商在合同规定期限内，将所供货物（出厂原包装）按合同清单所列的采购人名称、地址，运至指定地点拆箱，并负责安装调试，经采购人或者其指定的学校负责人员抽样送检达标验收合格后交付使用。（随机抽样检测，取样的更换由成交供应商承担）。如果检测不合格，则对该批合同项下产品均视为不合格，予以退货处理，采购人不支付货款，且成交供应商应赔偿采购人货款总额 30%损失。

D.成交供应商必须在所供货物说明书上粘贴填写完整的《项目售后服务联系单》 ，向采购人提供货物发票、货物使用说明书、质量保证书、 “三包凭证”等相关资料和原配的附件。

E.采购人负责对所供设备进行最终验收。如果发现实物与合同中的要求不符，成交供应商须承担由此产生的一切损失和费用，并按照合同约定承担相应的民事赔偿责任。

F.验收合格后，采购人与成交供应商共同签署《采购货物验收回复单》或验收报告，共一式二份，一份交采购人留存，一份由成交供应商存档，该单与设备使用期内使用人的反馈意见，都将作为考核成交供应商产品质量和售后服务的依据。

3、项目施工时间与项目验收：合同签订之后 20日历天完成供货安装调试，进行自验收合格的情况下组织项目终验。

4、交货地点：本项目所需全部设备均由成交供应商按采购人要求免费配送至采购人指定地点并安装调试合格达到正常使用标准。

5、质保期：自正式验收合格之日起项目整体质保期三年。质保期内设备、器材出现非人为原因损坏、故障，成交供应商应负责进行免费修理或更换。

6、付款方式：本项目不支持预付款，所有设备到货并完成安装调试、提交验收报告、经过第三方鉴定后，采购人支付至合同价的100%。

第四章 评审方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定确定以下评审方法、步骤及标准。

一、磋商步骤

磋商及评审步骤分别依次为磋商小组对供应商及其响应文件的资格和符合性检查、磋商小组同供应商的磋商及供应商的最后报价、详细评审。

1.资格和符合性审查

1.1磋商小组审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

1.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.供应商的澄清

2.1磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

3.磋商及最后报价

3.1磋商开始后，若磋商小组无法联系上供应商代表或供应商代表在接到磋商小组通知后10分钟内不能抵达磋商会现场的，视为该供应商自动退出磋商。

3.2磋商小组与供应商磋商前，应首先对参与磋商的供应商代表的身份进行核验，发现与授权委托书上身份不符的，报价无效。

3.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并按照响应文件递交的顺序给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.5供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3.6磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价未超过采购最高限价的供应商不足三家的，采购活动终止。
3.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。
3.8未参与最后报价或未在规定时间内进行报价（磋商小组等候时间不超过10分钟）或电话告知自动放弃报价的供应商，其响应文件作无效报价处理，不再进入详细评审。
3.9未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应及时告知该供应商，不再进行最后报价和进入详细评审。
3.10磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，应将其响应文件作为无效处理。具体如下：

磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，按低于采购成本进行书面质询和判定。供应商对提出的质询，应进行书面澄清、说明或补正（答复时限不超过1个小时），且应有企业法定代表人或其授权的代理人签字。

磋商小组应当按照下列原则进行判定：

(1)磋商小组对投标报价进行分析，认为其投标报价不可行的，认定低于其成本，否决其投标。

(2)供应商对提出的质询，仅用自愿承诺实施、自有设施设备闲置、自有材料不计成本等方式进行说明，不能提供相应证明材料、不能合理阐述投标报价不低于其成本的，则磋商小组不予采信，并认定低于其成本，否决其投标。

(3)供应商拒绝或未按要求进行书面澄清、说明或补正，磋商小组认定投标报价低于其成本，否决其投标。

4.详细评审

供应商提交最后报价后由磋商小组对参与最后报价的供应商的最终响应文件进行综合评分。

4.1比较与评价响应文件

（1）商务、技术评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行商务、技术评议并依据本章“评审标准”中的分值进行综合比较和评分。

（2）价格评议

磋商小组只对资格审查和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分按照本章第三节评审标准中“价格评议”的具体计算方式计算。

5.计分办法

（1）采购代理机构负责对各磋商小组的总分进行复核和汇总。各项统计结果均精确到小数点后两位。

（2）各供应商的最终得分为磋商小组所评定分数的算术平均值。

（3）评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 

6.推荐成交候选人

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定）推荐3名成交候选供应商（法律规定可以推荐2家成交候选供应商的情形除外），并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价有低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
二、磋商评审标准
（一）资格性检查和符合性检查内容及标准

	序号
	检查内容
	检查标准

	1
	资

格

性

检

查
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（供应商根据自身情况提供对应的证明材料）：
1法人
(1)企业法人（包括合伙企业）：提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
(2)事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”。
2其他组织
(1)非企业专业服务机构：提供执业许可证等证明文件；
(2)个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。
3自然人：提供有效的自然人身份证明。（仅限中国公民）
提供以上有效的证明文件的复印件加盖公章

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供具有审计资格的会计师事务所出具的2021年度或2022年度财务审计报告（2022年度以后新注册成立的供应商可不提供财务审计报告，只提供2022年度财务报表）

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	2022年度至今任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关单据证明材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商应提供能证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金的证明文件的复印件）

	
	
	主体信用记录
	响应文件递交截止时间当天，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（磋商截止时由采购人或其委托的采购代理机构现场查询）

	
	
	法定代表人或委托代理人
	供应商的法定代表人或委托代理人须携带身份证明文件原件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）和本人第二代有效居民身份证原件准时参加磋商会议

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	在投标文件中提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函原件  

	
	
	其它要求
	符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求。 

	2
	符

合

性

检

查
	供应商名称
	与营业执照等其他证件一致。

	
	
	响应文件签署
	按磋商文件要求在规定区域签字和盖章。

	
	
	磋商有效期
	符合供应商须知前附表的规定。

	
	
	磋商报价
	磋商报价唯一；磋商报价未超过最高限价、磋商报价合理.

	
	
	货物清单
	提供的货品数量满足磋商文件第三章采购需求的要求。

	
	
	交货时间、地点及质保期
	符合磋商文件第三章的要求

	
	
	其它要求
	符合法律法规和磋商文件规定的其它实质性要求。 


以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效响应文件。

（二）商务、技术、价格评审内容及标准

	项目
	项目总分
	分项
	评分标准
	分项
权重

	价格部分
	32分
	磋商小组只对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行价格评分，报价分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的响应报价为评标基准价，其报价分为满分32分。其他响应人的报价分按照下列公式计算：报价分 = (评标基准价／磋商最终报价)×32

计算按四舍五入法则，保留小数点后两位。
	32分

	商务部分
	18分
	类似业绩
	供应商近3年（2020年4月至今）承担过类似项目业绩的每个得2分，最多得6分。（提供合同的复印件并加盖公章）
	6分

	
	
	用户意见反馈
	提供近3年（2020年4月至今）用户单位的使用情况评价，获得用户单位出具正面评价反馈的每个得3分，最高得6分。（用户评价需提供加盖用户单位公章的评价复印件，注明用户单位联系人、联系电话）
	6分

	
	
	售后服务方案
	根据售后人员服务质量、响应时间等售后服务内容进行综合分析比较评分：
1.产品全部提供了原厂售后服务专项承诺书且售后方案详细的得6分；
2.产品提供了原厂售后服务专项承诺书且售后方案较为合理的得4分；
3.产品未提供原厂售后服务专项承诺书，未提供售后服务方案的不得分。
	6分

	技术部分
	50分
	主要产品技术参数
	1.依据竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的技术指标、性能、参数等要求的相应情况进行打分，全部满足要求的得15分；每一项负偏离扣0.5分扣完为止。
★参数的实验内容需提供原厂技术参数确认函提供1个得3分，5个得15分，不提供不得分。
	30分

	
	
	带▲关键指标证明材料
	其中带▲的7项功能的重要参数，每项2分，合计14分。每项带▲的功能需提供至少2张以上的不同功能截图证明材料，不提供不得分，提供一张满足要求得1分，不满足也不得分。每项最多可以得2分。
	14分

	
	
	项目实施方案

	充分理解本项目情况，给出合理的项目建设实施方案，由评委会根据 投标人针对本项目提供的实施方案、安装调试时间的及时性、验收方 案的针对性等方面进行评分。 
方案科学合理、完善、详细、针对性及操作性强，得6分；方案较合理、较完善，针对性及操作性较强,得4分；方案欠完备，基本可行，得2分。未提供不得分。
	6分


第五章 合同格式及合同条款（参考格式）

（根据《政府采购法》和《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考）
XXXXXXX项目采购合同

合同编号：                
计划下达函函号：          
需方：湖北师范大学                     （以下简称甲方）

供方：                                 （以下简称乙方）
经甲方与乙方双方协商，同意按下述条款签署本合同（以下简称“合同”）：

一、合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.甲方的招标文件；

2.甲方对提供设备的质量及技术要求等；

3.乙方提交的投标文件；
4.乙方对所提供教学设备的售后服务承诺及条款等文件。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物及数量

本合同所提供的货和数量详见合同附件。

四、合同金额

本合同的总金额为人民币大写：                    （¥          ）
5、 付款

中标人应于货物经采购人书面验收合格后3日内向采购人提供合法税票（仪器设备需提供增值税专用发票），采购人在收到中标人发票后，30日内向中标人支付全额合同款。
六、交货时间及交货地点

合同签订后，乙方必须在   日历日内将货物运送至指定地点，并完成安装调试工作。一切与运输等有关的费用，如运输费、力资费、食宿费等，均由乙方负担。

七、伴随服务

1.乙方应向最终用户提供主要设备完整的技术资料、使用手册、维修服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务，其费用由乙方承担。

（1）设备的现地安装、调试和启动监督。

（2）乙方应提供完善的售后服务，在质量保证期内，若出现设备故障，乙方都应及时地为用户提供上门服务，免费予以维修（按附件所列）。质量保证期以后，若出现故障，乙方仍应及时为用户排除故障，并可收取材料成本费。
（3）质量保证期内由于本设备质量问题造成甲方设备非人为损坏的，乙方应赔偿甲方的损失。
（4）乙方应免费为用户培训技术人员。培训内容包括设备的一般知识、设备安装、维护及操作使用方法等。培训结束后由用户出具培训报告。具体内容参照附件。
八、质量保证

1.质量保证期：凡国家有三包规定的货物，按国家的规定执行；若国家没有明确规定，则按制造厂家承诺执行。

2.乙方保证所有供货物是全新的，未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物经正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方应对由于设备的质量问题而产生的故障负责。

3.在质量保证期内，乙方应对货物的质量负责，免费更换或维修存在故障的设备或部件（人为损坏除外）；由于货物的质量问题需要修理或更换时，乙方应负担一切修理或更换有关的修理费、运输费、邮寄费等等费用。

4.质量保证期结束后，乙方仍应提供必要的技术服务，并可以据实向最终用户收取合理费用。

九、检验

1.乙方应对货物的质量、规格、数量等负责。对所有供货的设备，原则上只能到现场开箱、拆封。

2.货物运抵现场后，最终用户应在7个工作日内向供货单位出具盖有公章的收货证明。

3.设备安装调试完毕后，最终用户应在15个工作日内对货物的质量、规格型号、技术性能等进行全面检验，并出具盖有公章的验收报告。

4.为维护采购的形象，如果无正当理由，最终用户在规定的时间内没有出具验收报告，乙方将视同验收合格，将按程序付款。

十、违约责任

1.乙方提供的设备不符合约定或不完全符合约定，甲方有权退货，乙方应当按合同标的额的30%支付违约金。

2.质量保证期内，乙方收到甲方通知后，迟延上门维修，每次应当支付违约金2000元。如造成甲方损失，则应当赔偿。

十一、其他

1.如乙方提供的设备或软件侵犯第三人知识产权，则应当由乙方承担所有侵权责任。如甲方因此担责，则乙方愿意赔偿甲方所有损失。

2.如有争议，协商解决。如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3.未尽事宜，另行协商。如达成补充协议，是本合同的组成部分。

十二、合同生效

1.本合同经双方签字盖章后开始生效。

2.本合同一式8份，以中文书写，甲方执7份，乙方执1份。

甲方：                                   乙方：                      
地址：                                   地址：                      

T/F：                                    T/F：                       
法人或委托代理人：                       法人或委托代理人：          

开户行：                                 开户行：                    
帐号：                                   帐号：                      

社会统一信用代码:           
签订日期：2023年   月   日              签订日期：2023年   月   日 
附件：设备清单

	货物名称
	型号规格
	制造商
	数量
（台套）
	单 价
（万元）
	合 价
（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	


第六章 响应文件格式

（本章未提供格式部分由供应商自行编制）

湖北师范大学《集成电路设计与集成系统》专业实验室建设（二）项目
竞争性磋商响应文件
项目编号：                            
供应商名称(盖章):                      
日    期：                            
目录

1、竞争性磋商响应函
2、竞争性磋商报价一览表
3、分项报价明细表
4、竞争性磋商最终报价一览表
5、法定代表人身份证明（或单位负责人资格证明文件或自然人资格证明文件）
6、法定代表人授权委托书
7、供应商的资格声明

（1）营业执照（或自然人的身份证明）

（2）财务报告（财务报表）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（5）“信用中国”网查询截图

8、其他按要求应提交的资料
9、技术响应、偏离说明表
10、中小企业声明函（如有）
11、残疾人福利性单位声明函（如有）

12、技术文件
竞争性磋商响应函
（代理机构名称）：
根据贵方 (采购项目名称/采购项目编号/项目包号) 项目政府采购的竞争性磋商邀请，我方代表（姓名、职务）被正式授权代表供应商（供应商名称、地址），向贵方提交下述响应文件三份。其中：正本一份，副本二份，电子U盘一份。
1．报价一览表；
2．分项报价明细表；
3．按采购文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；
4．资格证明文件；
在此，我方宣布同意如下：
1.我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定；
2.已详细审查全部磋商文件，包括  澄清或者修改（如果有的话） ；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；
3.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；
4.贵单位的磋商文件、成交通知书和本磋商响应文件将构成约束我们的合约；
5、我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从响应文件提交的截止时间起计算的六十天，在此期间，本磋商文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本磋商文件在此期间之后将继续保持有效。

供应商名称（公章）：
地址：
邮编：
电话：
传真：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
竞争性磋商报价一览表
项目名称：
项目编号：

	磋商报价
	（大写）：
（小写）：

	交货期
	

	交货地点
	

	质保期
	

	其  他
	


说明：供应商所提供的报价均以人民币报价。
供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
分项报价表
	序号
	设备名称
	主要规格、技术参数
	型号和规格
	制造商名称国别/地区
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）：
	大写:                     小写：


备注：此表在首次报价表和最后报价表均要提供
供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
注：1、供应商报价应是各项目范围的全部内容的价格体现，包括货款、零配件及辅材、包装费、运杂费、保险费、安装调试费、检验验收费、技术培训费、规费、税金、利润、售后服务费等各种应有费用。

    2、磋商供应商供货设备进场时，必须经业主代表开箱验收合格后方能投入安装使用（以业主代表开具的进场验收单为准），否则所造成的损失由供货商自行负责。
竞争性磋商最终报价一览表
项目名称：
项目编号：

项目包号：
	磋商报价
	（大写）：
（小写）：

	交货期
	

	交货地点
	

	质保期
	

	其  他
	


说明：1.供应商所提供的报价均以人民币报价。
供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
法定代表人资格证明文件

（代理机构名称）：
兹有     同志为              法定代表人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附法定代表人基本情况： 
姓名：
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：

邮政编码：
	法定代表人《居民身份证》复印件



供应商名称（签章）：
法定代表人（签章） ：
日期：  年   月   日
注：本表适用于法人
单位负责人资格证明文件
（代理机构名称）：
兹有       同志为       负责人，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附单位负责人基本情况： 
姓名：        职务：
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：

邮政编码：
	单位负责人《居民身份证》复印件



供应商名称（签章）：
负责人（签章）：

日期：  年  月  日
注：本表适用于其他组织

自然人资格证明文件
（代理机构名称）：
兹有     同志为       经营者，代表我单位办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 
附经营者基本情况： 
姓名：
身份证号码：
通讯地址：
电话号码：

邮政编码：
	经营者《居民身份证》复印件



供应商名称（签章）：
经营者（签章）：

日期：    年   月  日
注：本表适用于自然人
法定代表人授权委托书
（代理机构名称）：
兹授权      同志为我单位参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从   年   月    日起至   年    月    日止。 
供应商名称（签章）：
法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：  年  月  日
附：
代理人工作单位：
联系电话（手机）：
身份证号码：
	粘贴法定代表人身份证
（正反复印件）
	粘贴被授权人身份证
（正反复印件）


注：本表适用于法人、其他组织、自然人
供应商的资格声明
1、名称及基本情况：
（1）供应商名称：
（2）地址：                邮编：
电话：                传真：
（3）成立或注册日期：
（4）公司性质：
（5）法定代表人或主要负责人：
（6）员工人数：
（7）注册资本：
（8）实收资本：
（9）上年末资产负债表：
1）固定资产
原   值：    净   值： 
2）流动资金：
3）长期负债：
4）短期负债：
2、供应商认为需要声明的其它情况：
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购单位要求出示有关证明文件。
供应商名称：       （公章）       
电      话：
传      真：
日      期：     年  月  日
注：附有效证明（法人营业执照、主体信用记录查询截图及其他供应商认为需要提供的资料）复印件。
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（采购人名称）：
在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。
供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
注：自然人响应的无需盖章，需要签字。
前期服务承诺书
（采购人名称）：
我方在此声明，我单位未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

注：自然人响应的无需盖章，需要签字。
其他按要求应提交的资料
其他资料有效证明复印件应编入响应文件。
技术响应、偏离说明表
采购项目编号：
采购项目名称：
	序号
	磋商文件要求部分
	投标货物/服务
响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


说明：供应商应对照磋商文件“第三章 采购需求”中“二、采购清单及技术参数要求”，逐条说明所提供货物和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，磋商供应商必须提供所投设备的具体参数值。
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）        。 
2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）        。
........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商为非中小企业的，无需填写此声明函。
供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的       项目采购活动，由本单位提供（服务或货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	品  名
	数量
	规格
型号
	生产
厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	响应文件中所提供的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。
   2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。
    3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。
    4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。
供应商名称(单位公章)：
法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日

中小企业划型标准

	序号
	行业
	大型企业
	中型企业
	小型企业
	微型企业

	
	
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)
	营业收入
(万元)
	从业人员
(人)
	总资产
(万元)

	1
	农、林、牧、渔业
	≥20000
	　
	　
	≥500
	　
	　
	≥50
	　
	　
	＜50
	　
	　

	2
	工业
	≥40000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥300
	≥20
	　
	＜300
	＜20
	　

	3
	建筑业
	≥80000
	　
	≥80000
	≥5000
	　
	≥5000
	≥300
	　
	≥300
	＜300
	　
	＜300

	4
	批发业
	≥40000
	≥200
	　
	≥5000
	≥20
	　
	≥1000
	≥10
	　
	＜1000
	＜5
	　

	5
	零售业
	≥20000
	≥300
	　
	≥500
	≥50
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	6
	交通运输业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥3000
	≥300
	　
	≥200
	≥20
	　
	＜200
	＜20
	　

	7
	仓储业
	≥30000
	≥200
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	8
	邮政业
	≥30000
	≥1000
	　
	≥2000
	≥300
	　
	≥100
	≥20
	　
	＜100
	＜20
	　

	9
	住宿业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	10
	餐饮业
	≥10000
	≥300
	　
	≥2000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	11
	信息传输业
	≥100000
	≥2000
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥100
	≥10
	　
	＜100
	＜10
	　

	12
	软件和信息技术服务业
	≥10000
	≥300
	　
	≥1000
	≥100
	　
	≥50
	≥10
	　
	＜50
	＜10
	　

	13
	房地产开发经验
	≥200000
	　
	或,≥10000
	≥1000
	　
	且,≥5000
	≥100
	　
	且,≥2000
	＜100
	　
	或,＜2000

	14
	物业管理
	≥5000
	≥1000
	　
	≥1000
	≥300
	　
	≥500
	≥100
	　
	＜500
	＜100
	　

	15
	租赁和商务服务业
	　
	≥300
	或,≥120000
	　
	≥100
	且,≥8000
	　
	≥10
	且,≥100
	　
	＜10
	或,＜100

	16
	其他未列明行业
	　
	≥300
	　
	　
	≥100
	　
	　
	≥10
	　
	　
	＜10
	　


技术文件
说明：技术文件的编制原则，一是按磋商文件要求，提供相应说明以证明所提供的服务是否响应磋商文件要求；二是对应项目评分标准，充分体现所提供服务对于评分标准的响应程度和优势。


